Руководство по эксплуатации

Во избежание сбоев в работе распылителя прочтите внимательно это руководство перед его использованием

Информация, представленная в данном руководстве, может изменяться без уведомления.

Brown Y Ltd, Версия 1.00, апрель 2011

Памятка по безопасности

- ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что вы используете сеть с подходящим напряжением. В противном случае мотор будет работать неправильно или будут повреждены электрические элементы.

  - Не подключайте прибор к сети напряжением 110 В.

- При заправке или разбавлении химикатов соблюдайте инструкции их производителя.

- Используйте защитную экипировку при работе с жидкими токсичными химикатами.

- Не заливайте в бак легковоспламеняющиеся вещества (бензин, дизельное топливо, нефтепродукты).

- Не подвергайте распылитель воздействию огня или ударных нагрузок.

- Если распылитель намок, не включайте его в сеть. Это может привести к серьезному пожару или поражению электричеством.

- При проверке распылителя и его заправке не включайте его в сеть.

- При распылении будьте внимательны, не распыляйте на других людей.

- Храните распылитель в недоступном для детей месте.

- НЕ ОТКРЫВАЙТЕ, ПЕРЕБИРАЙТЕ ИЛИ МОДИФИЦИРУЙТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОИСШЕСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ РАСПЫЛИТЕЛЯ.

Диаграмма распылителя DH30

| 1. Крышка раструба распылителя 2. Переключатель 3. Корпус 4. Бак для смеси 5. Крышка бака | 6. Ручка 7. Вентилятор 8. Соленоид 9. Трубка подачи смеси |
| --- | --- |

Перед включением

- Наполните бак для смеси необходимыми химикатами.

- Избегайте разведения химикатов в баке. Лучше сделать это заранее.

- Максимальный объем бака – 3 литров.

- Не переполняйте бак.

Работа с распылителем

- Подключите распылитель к сети 220 В.

- Установите переключатель в соответствии с положениями:

  - Продув воздуха.

  - Распыление

- Поверните черный раструб для выбора размера частиц смеси.

- Для отключения переведите переключатель в положение 1 на 2-3 секунды, затем выключите распылитель. Это позволит прочистить распылитель от остатков смеси.

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

Мотор не работает

- Убедитесь, что распылитель включен в сеть.

Мотор работает, но нет распыления

- Убедитесь, что крышка бака для смеси плотно закрыта.

- Проверьте бак на наличие повреждений.

- Разберите корпус и прочистите электромагнитный клапан, затем соберите распылитель (перед этим обратитесь к производителю за подробными инструкциями или используйте описание, приведенное в следующем разделе).

Распыление неравномерное и внезапно прекращается во время работы

- Убедитесь, что бак для смеси установлен правильно.

- Убедитесь, что крышка бака для смеси плотно закрыта.

- Проверьте бак на наличие повреждений.