SS200 Генератор горячего тумана

Инструкция по эксплуатации

# Уведомление о безопасности

Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности! в противном случае это может привести к опасности!

1. Генератором горячего тумана строго запрещено  пользоваться в легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах.

- Генератор горячего тумана  использует бензин в качестве топлива, открытый огонь строго запрещен рядом с генератором горячего тумана

- Категорически запрещается открывать карбюратор при проверке зажигания воспламенителя.

- После заправки затяните крышку топливного бака. Если есть какая-либо утечка топлива, протрите его начисто, перед стартом отойдите от места заправки.

- Запрещается добавлять топливо, при работе генератора горячего тумана или просто остановлена.Только при полном выключении.

- Во время работы не прикасайтесь к горячим частям, чтобы избежать несчастных случаев. Категорически запрещается использовать воду для принудительного охлаждения машины после выключения, так как это серьезно повредит машину.

- При работе в полевых условиях оператор должен находиться в подветренном положении и не должен следовать направлению ветра при ходьбе. При работе в помещении оператор должен работать изнутри наружу.

- Запрещается ремонтировать методом сварки бак или другие части на Генераторе горячего тумана, если есть остатки раствора в баке для жидкости  или остатки бензина в топливном баке.

- При утечке  из топливного бака или бака для жидкости обратитесь к дилеру или профессиональному персоналу послепродажного обслуживания.

- При утилизации оставшихся пестицидов или чистящей жидкости в моечном баке всегда следуйте инструкциям по технике безопасности, предоставленным производителем пестицидов

- После завершения распыления закройте переключатель химического распыления перед выключением.Переключатель химического распыления должен быть закрыт как можно скорее, если двигатель неожиданно остановится.

- Перед хранением очистите топливо в топливном баке и карбюраторе, протрите машину и храните в проветриваемом месте,в недоступном для детей месте.

13.При работе нужно использовать специальные индивидуальные средства защиты:

1) рабочая одежда должна состоять из специального комбинезона ,подобранного по размеру ( Не носите юбки, пальто, шарфы, галстуки и украшения.

2)Наденьте рабочие перчатки

3)Носите нескользящую обувь.

4)Наденьте каску.

5)Наденьте противогаз или специальную полно-лицевую маску со стеклом.

6)Наденьте защитные наушники. (особенно при длительной работе).

14. Во время работы посторонним вход в рабочую зону запрещен.

15. Оператор должен находиться рядом с работающей машиной, не позволять оставлять двигатель работающим в одиночку.

Техническая информация.

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Тип | SS200 |
| Метод запуска | автоматический |
| Топливо | Бензин (не менее 92, без добавления масел) |
| Источник питания | 12V аккумуляторная батарея. в комплект не входит. |
| Размеры(мм) | Д: 108cm Ш: 64cm В: 43cm |
| Вес(пустой) | 50кг |
| Вместимость топливного бака | 7л |
| Расход топлива | 4.5л/ч |
| Вместимость бака растворов | 200л |
| Расход растворов | 0-100л/ч |
| Материал бака растворов | нерж.сталь 304 |
| Рабочая температура | -10~45 |
| Размер бака для раствора 100cm*45cm*55cm |  |

Основная структура строения генератора горячего тумана SS200

- Карбюратор

- Крышка топливного бака

- Разъём подключения батареи

- Рама

- Уровень топлива

- No1 Двигатель

- No 2 Двигатель

Начало работы.

  - Убедитесь, что вокруг нет посторонних лиц или животных

  - Сопло генератора горячего тумана нельзя направлять на людей и  животных.

  - Запуск генератора горячего тумана должен происходить на ровном открытом пространстве без горючих и взрывоопасных материалов в радиусе 2 метров

  - Находиться на расстоянии не менее 3 метров от места заправки.

    - Подготовка

      - Подсоедините шнур питания, проверьте цепь, Подсоедините химический резервуар.

      - Наполните топливный бак бензином не более чем на 90%.

с .  Добавьте смешанный раствор в химический резервуар

    - Начало

Включите переключатель и непрерывно нажимайте на масляный пузырь, пока масляный пузырь не наполнится бензином. нажмите соответствующую кнопку пуска и кнопку зажигания на панели управления до тех пор, пока машина не запустится.Если двигатель не запускается, слегка нажмите на соответствующий масляный пузырь и непрерывно нажимайте кнопку пуска и кнопку зажигания, после чего машина запустится.

    - Распыление

После запуска машины сначала включите главный выключатель решения в середине панели управления. Затем включите соответствующие переключатели химического распыления № 1 и № 2 для одновременного управления работой одной машины или двух машин.

    - Завершение

При выключении обязательно сначала закройте переключатели химического    распыления,когда дым не испускается, нажмите кнопку выключения питания, чтобы остановиться.

Диагностика

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Проблема зажигания цепи | При нажатии кнопки зажигания ни чего не происходит | Батарея разряжена |
|  |  | Не подключен соединительный кабель |
|  |  | Выключатель питания выходит из строя или разъем цепи ослаблен и отсоединен |
|  |  | колпачок провода зажигания плохой контакт |
| Нормальное зажигание, проблема запуска | Звук зажигания хороший, никакого хлопающего звука | В топливном баке нет топлива |
|  |  | Топливный контур заблокирован |
| Нестабильная работа и внезапное отключение | Во время процесса распыления двигатель внезапно выключается или прерывается | Отложение канона в пружинной трубе |
|  |  | Топливная трубка Заблокирована |
|  |  | Диафрагма слишком грязная или повреждена |
|  |  | Топливо израсходовано или трубка болтается |
| Распыление не нормальное | Во время процесса распыления дым небольшой, а иногда и вовсе отсутствует | Распылительная трубка заблокирована |
|  |  | Слишком мало раствора |
|  |  | Одиночная мембрана клапана сломана |
|  |  | Слишком много нагара в трубе, мощность машины снижается |